Tallinna Reaalkool

Inertsiaalanduri käsitsi kalibreerimine erinevate mõõteviisidega

Uurimistöö

Daniel Rebrov

142.c, reaal-inseneeria õppesuund

Juhendaja: õp Daniel Kaasik

Tallinn 2026

Sisukord

1.	Sissejuhatus	3

2.	Inertsiaalanduritest	5

2.1.	Kasutamine	5

2.2.	MEMS-tüüpi inertsiaalanduri tööpõhimõte	6

2.3.	Kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus	10

2.4.	Veamudeli kirjeldus	11

3.	Kalibreerimismeetod ja katsemetoodika	16

3.1.	Ülevaade	16

3.2.	Aktseleromeetri kalibreerimise põhimõte	17

3.3.	Güroskoobi kalibreerimise põhimõte	19

3.4.	Kolm mõõtmismeetodit	21

3.5.	Mehaanilise statiivi ehitus	21

3.6.	Andmete kogumine ja salvestamine	21

4.	Mõõtmisviiside mõju hindamine kalibreerimisele	22

4.1.	Kontrollkatsete läbiviimine	22

4.2.	Kontrollkatsete põhimõtted	24

4.3.	Kontrollkatsete tulemused	26

4.4.	Mõõteviiside järjepidavuse hindamine	27

5.	Kokkuvõte	28

6.	Kasutatud materjalid	29

7.	Lisa	31

8.	Resümee	32

9.	Abstract	33

10.	Kinnitusleht	34

# Sissejuhatus

Inertsiaalandur (inglise keeles Inertial Measurement Unit või IMU) on äärmiselt kasulik olukordades, kus on vaja täpselt aru saada seadme või masina asendist ja liikumisest maapinna suhtes. Tavaliselt koosneb see väikesest güroskoobist ehk nurkkiiruseandurist ja aktseleromeetrist ehk kiirendusandurist. Odavamaid andureid masstoodetakse tehaseliinil, mistõttu on otse tehasest tulnud inertsiaalanduril märgatav süstemaatiline mõõteviga, mida on võimalik matemaatiliselt mudeldada ja kasutajapoolse kalibreerimisega vähendada leides kalibreerimisparameetrid.

Selle töö eesmärgiks on ühe kindla inertsiaalanduri kalibreerimismeetodi uurimine. Tegemist on lihtsa ja keskmisele inimesele kättesaadava kalibreerimismeetodiga, mille jaoks ei ole vaja suure täpsusega mõõteseadmeid. Järgitakse protseduuri, mida on kirjeldatud Tedaldi et al. 2014. aastal läbi viidud uurimistöös „A robust and easy to implement method for IMU calibration without external equipments“. Seejuures vaadatakse, kas uurimistöö autori loodud lihtsa suunamisalgoritmi kasutamine või füüsilise abivahendi viib täpsemate kalibreerimistulemusteni ning võrreldakse ka mitme kalibreerimise korral saadavate parameetrite erinevust. Kalibreerimise täpsust hinnatakse kahel viisil. Esiteks rakendatakse saadud kalibreerimisparameetrid sõltumatule andmehulgale, mis on saadud kolmel teljel pööratava statiiviga. Teiseks kasutatakse servomootorit, et uurida güroskoobi täpsust enne ning pärast kalibreerimist. Inertsiaalanduri kui kalibreeritava seadme ja eelnevalt loetletud katsete tulemuste analüüsimiseks pandi paika uurimisküsimused:

- Kuidas MEMS-inertsiaalandur töötab ja mis on selle kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus?

- Kui hästi sobituvad aktseleromeetri puhul kolme mõõtmisviisiga leitud kalibreerimisparameetrid eraldiseisvate mõõtmistega mehaanilisel statiivil?

- Kuidas erineb absoluutne viga kolmel mõõtmisviisil leitud kalibreerimisparameetrite rakendamisel güroskoobile, kui see teadaoleva suurusega nurka mõõdab?

- Kas muu mõõtmisviisigaa kalibreerides on võimalik saada järjepidevamaid kalibreerimisparameetreid kui käsitsi kalibreerides?

Uurimistöö on aktuaalne, sest sellise võrdluse tegemisega on võimalik saada aimu sellest, kuidas on kõige täpsemalt ning usaldusväärsemalt võimalik inertsiaalandurit kalibreerida. Kasutatav kalibreerimismeetod on võrdlemisi lihtne ja vähenõudlik ning seetõttu laialt kasutusel inertsiaalandureid kasutatavates eksperimentaalsetes lahendustes, näiteks droonides, robotites ja liikumist jälgivates seadmetes. Isegi hästi kalibreeritud inertsiaalandurid vajavad vananemise tõttu mingi aja tagant uuesti kalibreerimist, mistõttu kalibreerimismeetodi täpsuse suurendamise uurimise nõudlus on seda suurem, mida rohkem on inertsiaalandureid sisaldavaid seadmeid inimeste ümber. Uurimiseks valiti just see valdkond, kuna uurimistöö autor on varasemalt olnud seotud Tartu Ülikooli üliõpilasprojektiga KuupKulgur, kelle jaoks inertsiaalanduri parimat kalibreerimise protsessi otsiti. Pärast eelnevalt mainitud kalibreerimismeetodiga tutvumist hakati otsima viisi sellise katse läbiviimiseks, mille käigus muudetakse midagi kalibreerimismeetodi juures ja vaadatakse selle mõju kalibreerimismeetodi täpsusele.

Teoreetilise osa käigus uuritakse MEMS- tüüpi inertsiaalanduri põhikoostisosade tööpõhimõtet ja kalibreerimise vajalikkust. Kalibreerimismeetodi osas selgitatakse kalibreerimismeetodi matemaatilist tausta ja läbiviidavaid maatriksarvutusi. Pärast seda selgitatakse metoodika osas täpsemalt katse sisu ning katse jaoks vajalike vahendite valmimist. Praktilises osas viiakse läbi iga mõõtmisviisiga 3 mõõtmist ning uurimisküsimustes kirjeldatud katsete abil hinnatakse, milline mõõtmisviis võimaldas kalibreerimisparameetrid leida kõige täpsemalt. Viimasena tehakse kontrollkatsete tulemuste põhjal järeldused erinevate mõõtmisviiside täpsuse kohta.

# Inertsiaalanduritest

Selle peatüki eesmärgiks on anda lugejale arusaam inertsiaalandurite tähtsusest, tööpõhimõttest ja sellest tulenevalt näidata, miks on kasutajapoolne kalibreerimine vajalik.

## Kasutamine

Inertsiaalanduri sees on kaks eraldiseisvat süsteemi, millest üks mõõdab kolmel teljel andurile mõjuvat nurkkiirust ja teine kiirendust. Neid kahte süsteemi nimetatakse töös edaspidi aktseleromeetriks ja güroskoobiks. Gravitatsiooniväljas on seega väljastatav kiirendus resultantjõu mõjul kogetava kiirenduse ja Maa raskuskiirenduse summa. Mõõtes vastavate suuruste projektsioone anduri telgedele on võimalik leida ka kiirendusvektori ja nurkkiirusvektori suunda, mistõttu saab leida anduriga varustatud masinale mõjuva resultantjõu suunda ja ka pöörlemistelje suunda ning vaadata nende muutumist ajas. Peale selle on ajas integreerides on võimalik anduri näitude abil leida ka seadme asetust maa suhtes, kuna teatakse algpositsiooni ja kolmel teljel pööratud nurka kolmel teljel, ja nihet, kui teatakse algkiirust. Sellegipoolest kasutatakse asetuse ja asukoha määramisel tavaliselt inertsiaalandurit koos teiste seadmetega (näiteks GNSS andurid või videokaamerad), sest isegi väike mõõteviga toob ajas integreerimisel kaasa aina suureneva kõrvalekalde päris väärtusest. (Kok et al. 2018: 3, 5-7)

Kommertslahendustes ja tööstuses kasutatakse aina rohkem MEMS-tehnoloogial põhinevaid inertsiaalandureid, kuna need on väga väikesed, neid on võimalik toota väga kiiresti ja madala materjalikuluga ja need on muutumas aina täpsemaks. Sellist inertsiaalandurit kasutatakse ka selles uurimistöös, kuna see on odav, lihtsasti kasutatav ja kättesaadav ning selle kalibreerimise uurimine on tuleviku kontekstis kõige aktuaalsem. Allveelaevades, kaugjuhitavates rakettides ja lennukites kasutatakse seevastu optilisi güroskoope ja piesoelektrilisi aktseleromeetreid sisaldavaid inertsiaalandureid. Need võimaldavad palju suuremat mõõtmiste täpsust ja järjepidevust ning ilma geopositsioneerimiseta pikemat aega inertsiaalanduri andmete abil asukohta ja asendi määramist, kuid nad võtavad palju ruumi ja on ka palju kallimad. (Woodman 2007: 3, 8-10, 14)

Inertsiaalanduritel on tänapäeval rakendusi väga paljudes majandusharudes. Harva väljastatakse anduri näidud kasutajale otse, tavaliselt tehakse andmete põhjal mingisuguseid arvutusi või otsitakse teatud mustreid. Enamikes nutitelefonides ja -kellades töötavad tänu inertsiaalanduritele sammulugerid ja seadme automaatne käivitumine viipel või kätte võtmisel. MEMS-tüüpi andurite levikuga on kaasnenud ka andurite kasutamine uudsetes lahendustes, näiteks tervishoius on seda tehnoloogiat kasutatud Parkinsoni tõvele viitavate ebatavaliste kõnnakumustrite tuvastamiseks ja inimeste liikumise mudeldamiseks loomulikuma liikuvusega motoriseeritud eksoskeleti loomiseks (Saraf et al. 2022: 1–2). Droonides ja muudes autonoomsetes sõidukites võimaldavad inertsiaalandurid kiiret reaktsiooni ja liikumise korrigeerimist vastavalt keskkonnale ning eri mehhanismide omavahelist kooskõlastamist. Autodes toimub õhupatjade avanemine tänu inertsiaalanduritele, mis suurt kiirendust väga kiiresti suudavad tajuda. (STMicroelectronics 2020: VAATA JARGI)

On ka andureid, mis on mõõdavad kolmel teljel lisaks ka magnetvälja tugevust ja suudavad määrata seadme asimuuti. Selles uurimistöös kasutataval anduril sellist võimekust ei ole, uuritakse aktseleromeetrit ja güroskoopi sisaldavat inertsiaalandurit.

## MEMS-tüüpi inertsiaalanduri tööpõhimõte

Lühend MEMS tähistab inglisekeelset terminit MicroElectroMechanical Systems. See on üldnimetus elektromehaanilisele süsteemile ehk elektriliste ja mehaaniliste komponentidega süsteemile, mille osad on mõõdetavad mikromeetrites ja millimeetrites. Sellised süsteemid võivad mõõta, kontrollida või käivatada kõiksuguseid protsesse ja võivad töötada individuaalselt või kogumina, mistõttu tänapäeval on need leitavad peaaegu igast elektriseadmest. See on tingitud tootmise minimaalsest energia- ja materjalikulust ja ka madalast elektritarbimisest töötamise ajal. Pärast tootmisprotsessi välja töötamist on ka masstootmine odav ja kerge. MEMS-tüüpi andur on seadmest tavaliselt leitav millimeetrites mõõdetava mikrokiibina trükkplaadil ja selle sees on silmale nähtamatu, tavaliselt ränist komponentidega süsteem. (M.K.Mishra et al., 2019: 4–6)

Enamik inertsiaalandureid kasutab samuti mikroskaalal elektromehaanilisi süsteeme, aga täpne tehnoloogia sõltub andurist. Nurkkiiruse ja kiirenduse mõõtmiseks on anduri sees üksteisest eraldiseisvad süsteemid, kusjuures iga telje kohta on eraldi just sellel teljel vastavat suurust mõõtev süsteem, seega mõõdetakse kiirenduse ja nurkkiiruse projektsioone kolmele teljele. Tänapäeval on kommertslahendustes levinud oma suhteliselt kõrge täpsuse, madala temperatuurimuutlikkuse ja lihtsa siseehituse tõttu just elektrijuhtivust kasutavad MEMS-aktseleromeetrid. Suurem osa MEMS-güroskoope kasutab mingisugust vibreerivat komponenti, mis võimaldab leida nurkkiirust, ilma et anduri sees päriselt mingi komponent peaks pöörlema. Pöörlemine nõuaks laagreid ja õlitamist, mikroskaalal oleks keeruline sellist süsteemi kokku panna. Eelnevalt kirjeldatud anduritüüpe kasutatakse ka antud uurimistöös, mistõttu kirjeldatakse järgnevates lõikudes just selliste andurite tööpõhimõtet (TDK InvenSense 2021: 20). Samas tasub märkida, et esineb näiteks piesoelektrilisi takisteid, resonantsi või soojust kasutavaid MEMS-kiirendusandureid, millel on spetsiifilised kasud olnud ajalooliselt või kindlas tööstusharus, aga nendest ei ole kujunenud tööstusstandard.  (Yazdi et al. 2025: 1640–1645, 1647–1648)

Aktseleromeetri tööpõhimõte põhineb kahe vedru külge kinnitatud juhtivast materjalist seismilisel massil, vedrud on omakorda kinnitatud ankrute kaudu inertsiaalanduri korpuse külge. Seismilisel massil on harjakesed ja iga kahe väljaulatuva osa vahel on juhtiv element, kusjuures ka juhtivad elemendid on ühendatud raamiga, osade omavaheline paiknemine on näidatud lihtsustaval joonisel ... . Kui inertsiaalandurile mõjub vastaval teljel kiirendus, siis vedrudega ühendatud raskus liigub inertsi tõttu kiirendusega vastassuunaliselt, üks vedru tõmbub kokku ja teine pikeneb. Vahemaa juhtiva elemendi ja seismilise massi vahel muutub, selle tõttu muutub ka elektrijuhtivus laetud plaadi ja seismilise massi väljaulatuva osa vahel ja vastav elektrijuhtivuse muutus on mõõdetav teiste mikrokomponentide abil. Tasub märkida, et joonis ... näitab vaid osade omavahelist paiknemist ja näitab muutust kiirenduse kogemisel, aga tegelikkuses on juhtivaid elemente ja seismilise massi harjakesi palju rohkem, kuna nii väikesel skaalal komponentidel esineb paratamatult vigu nii ehituselt kui ka talitluselt ja keskmistamine võimaldab ühest vigasest komponendist tulenevaid vigu vähendada. Mida rohkem vedru deformeerub ja mass mingile poole kaldub, seda suurem on andurile vastaval teljel mõjuv kiirendus. (Fraden 2016: 402, 405)

Joonis ... MEMS-tüüpi akseleromeetri komponentide lihtsustatud paiknemine

Allikas: Strout 2025

Järgnevalt vaadeldakse lihtsustatud füüsikalist mudelit, mille eesmärk on näidata, miks MEMS-tüüpi aktseleromeetri elektriline väljund on ligikaudselt võrdeline kiirendusega. Tulenevalt Hooke’i seadusest F=kx ja Newtoni teisest seadusest F=ma on massiga m seismilise massi nihe x võrdeline kiirendusega a:

ma=kx⟹a=kmx,

kus jäikustegur k tähistab kahe vedru summaarset jäikustegurit ehk olukord on samaväärne sellisega, kus massi mõjutaks vastassuunaliselt inertsijõule üks vedru jäikusega k. (ibid.: 403)

Elektrijuhtivuse sidumiseks kiirendusega võib lihtsustuseks vaadata ideaalse kahe paralleelse plaadiga kondensaatori valemit C=εSd, kus S tähistab pindala, mille ulatuses kahe plaadi pinnad kattuvad, d tähistab nendevahelist kaugust ja ε tähistab keskkonna (milleks on õhk) dielektrilist läbitavust. Temperatuurist ja staatilisest laengust tulenevaid vigu on võimalik vältida võttes uurimise alla kahe kondensaatoriga süsteemi: kaks juhtivat elementi, mille vahel on üks seismilise massi väljaulatuv osa. Olgu kondensaatorite elektrijuhtivused vastavalt C1=εSd-x ja C2=εSd+x, kus x on vahemaa, mille võrra nihkus mass puhkeasendist. Tuletuse käigus (vt. allikat) on võimalik jõuda seoseni C1-C2C1+C2=xd , mistõttu esineb võrdeline seos kahe elektrijuhtivuse abil arvutatud teguri ja kiirenduse vahel: (NXP koduleht, 2025:184)

C1-C2C1+C2=amkd ⟹a=C1-C2C1+C2*kdm .

MEMS-güroskoobi tööpõhimõte põhineb peaaegu alati mingit tüüpi vibreerival seismilisel massil. Liikuvaks objektiks on güroskoobi puhul pidevalt vedrude vahel edasi-tagasi liikuv seismiline mass. See terve süsteem on aga vedrudega ühendatud sellisel viisil, et güroskoobi pöörlemisel kaldub see Coriolisi jõu mõjul ühele poole ristsuunaliselt võnkumise suunaga. Selle lihtsustust on näha joonisel ... ning sealt näha ka seda, et nihkumise ulatust võrreldes puhkeasendiga mõõdetakse, kasutades juhtivaid elemente ja seismilise massi väljaulatuvaid osasid. Coriolisi jõu mõjul nihkub seismiline mass ristsuunaliselt võnkumisele ning vedrud deformeeruvad, kuni jõud on omavahel tasakaalus. Coriolisi jõuga kaasnenud kiirendus on leitav samaväärselt inertsjõu tekitatud kiirendusega aktseleromeetris. Selleks vaadatakse elektrijuhtivuse muutumist ja elektrostaatilise jõu tekitamiseks vajaminevat pinget ning elektrisignaal teisendastakse nurkkiiruseks mälusse salvestatud katseliselt leitud kordajate abil. See on võimalik, sest kiirendus ac on tulenevalt Coriolisi jõu valemist otseselt võrdeline pöörleva keha nurkkiirusega ω ja võnkuva massi kiirusega vm:

mac=-2mω×vm⟹ac=2vm ωsinθ,

kus θ tähistab nurka vektorite vm ja ω vahel. Eraldades pöörlemise kolmele teljele ja vaadates pöörlemist ainult sellel kindlal teljel ilmneb, et vm⊥ω ehk nurk θ nende kahe vektori vahel on 90° ehk sinθ=1. (Fraden 2016: 387-390)

Joonis ... . MEMS-tüüpi güroskoobi komponentide lihtsustatud paiknemine

Allikas: Strout 2025

Coriolisi jõud on näiv jõud, mis mõjutab pöörleva keha pinnal liikuvaid objekte ristsuunaliselt objekti liikumise suunaga kehal ja ka pöörlemisteljega. Enda taustsüsteemis liigub objekt pöörleval kehal otse, aga vaadates Maaga seotud taustsüsteemi on näha, et keha kiirusvektori suund pidevalt muutub. Kõige klassikalisemaks näiteks sellest nähtusest on ekvaatori suunas puhuvate tuulte keeramine läände. Õhuvood liiguvad poolustelt otse ekvaatori suunas, aga ekvaatorile jõudnud õhumolekul on tegelikult juba ka täiesti teisel pikkuskraadil, kuna ekvaatori suunas liikumise ajal oli Maakera pöörelnud. Vaadates protsessi Maaga seotud taustsüsteemist tundub, nagu oleks mingisugune jõud, mis tuuli ristsuunaliselt liikumisele mõjutab. (LEIA ALLIKAS)

Võnkuval seismilisel massil muutub kiirusvektoril pidevalt nii moodul kui ka suund, mistõttu muutub ka Coriolisi jõu suund ja suurus ühe võnkumise ulatuses pidevalt. Selle tõttu peab andmeid koguma samuti võnkesagedusel ehk mõõtmisi tehakse võnkumise samas faasis. Sellega saavutatakse konstante vm ehk elektrijuhtivus on võrdeliselt seotud anduri kogetava nurkkiirusega vastaval teljel. (LEIA ALLIKAS)

Reaalses anduris ei arvutata kiirendust ja nurkkiirust otseselt vastavate valemite ja konstantide abil, aga need on mudelid, mis ligikaudset lineaarset seost võimaldavad põhjendada. Tegelikkuses ei ole tegemist seismilise massi harjake koos juhtiva elemendiga ideaalne kondensaator, kuna nende pinnad ei ole täielikult paralleelsed ja elektriväli ei ole harjakeste otstes plaatide vahel ühtlane. Tegelikult ei vaadata tänapäevastes andurites sellist süsteemi kasutavas inertsiaalanduris elektrijuhtivuse muutust, vaid kasutatakse hoopis jõu tagasiside põhimõtet ehk reaalse nihke asemel tahetakse hoida elektrostaatilist jõudu tasakaalus seismilisele massile mõjuva inertsijõuga ja vaadatakse elektrostaatilise jõu esilekutsumiseks vajaminevat pinget (Dong et al. 2018: 1). Täpne füüsikaline tuletus ei ole selle töö kontekstis tähtis, vaid tähtis on aru saada, et lõpuks on seos vajamineva pinge ja kiirenduse vahel samuti väga lähedal lineaarsele sõltuvusele. Juba tehases lineariseeritakse erinevate temperatuuride ja kiirenduste korral anduri väljund ning leitakse ka lineaarses sõltuvuses võrdetegur ja vabaliige, mis andurisse operatiivmälule kodeeritakse ning väärtuse väljastamisel kasutajale rakendatakse neid tegureid, et lõpuks kasutajale kasutajale väljastada näit juba kindlas füüsikalises mõõtühikus. Tavaliselt väljastavad MEMS-inertsiaalandurid kiirendust ühikutes g, kusjuures g tähistab raskuskiirenduse standardühikut ehk 1g=9,80665ms2. Nurkkiirust väljendatakse enamasti ühikutes rads.

## Kasutajapoolse kalibreerimise tähtsus

Kuigi andureid kalibreeritakse tehases, siis odavamate andurite puhul jääb see tihti puudulikuks, kuna andureid toodetakse kiiresti ja suures koguses. Ühelt andurilt kogutakse minimaalselt andmeid, et viia läbi anduri saadud elektrisignaali tugevuse teisendus kiirenduse või nurkkiiruse väärtuseks füüsikalises mõõtühikus. Selle tõttu on inertsiaalandurite puhul laialt levinud tehaseväline kalibreerimine ning välja on pakutud erinevaid kalibreerimismeetodeid, mis erinevad kalibreerimiseks kuluva aja, lisavahendite ja lõppnäitude täpsuse poolest.  Enamik kalibreerimismeetodites vaadatakse raskukiirenduse jaotumist kolmele teljele ja raskuskiirendusvektori suuna muutumist inertsiaalanduri kohalikus teljestikus. Kalibreerimist on juba laialdaselt uuritud teadustöödes ning ka selles uurimistöös uuritakse ühe kindla väljapakutud kalibreerimismeetodi täpsuse suurendamist läbi erinevate andmete kogumise viiside võrdlemise. Peale selle ka inertsiaalandureid kasutavad ettevõtted kalibreerimist uurinud, näiteks on maailma suurim kommertsdroonitootja DJI loonud funktsiooni kasutajapoolseks drooni inertsiaalanduri kalibreerimiseks läbi drooni asetamise kuute positsiooni (DJI 2025). (Jlailaty et al. 2023: 1)

Iga anduri eraldiseisev kalibreerimine on vajalik, kuna üliväikeseid komponente üksteise suhtes paigaldades on paratamatu, et vahemaa juhtiva elemendi ja harjakese vahel ei ole igal pool ühtlane või komponendid ei asu samal tasandil. Peale selle erinevad ka vedrude jäikustegurid, kuna vedrude tootmisprotsess fotolitograafia on piiratud täpsusega ja seetõttu varieerub vedru paksus ja pikkus, mistõttu igas anduris ja igal teljel olevas süsteemis on vedrude jäikustegurid erinevad. Aja möödudes muutub pinge all olevate vedrude elastsustegur, elektrilised komponendid, nagu muundurid, kondensaatorid ja transistorid, vananevad õhuniiskuse, elektrivälja ja temperatuuri pideva mõju tõttu, seega eri tegurite koosmõjul muutub sama kiirenduse juures anduris tekkinud elektrisignaal (Łuczak et al. 2020). Isegi kui andur oli esialgselt hästi kalibreeritud, siis ajapikku selle näidud nihkuvad, mistõttu on kasutajapoolne kalibreerimine ka kallimate, tehases hästi kalibreeritud andurite puhul aktuaalne. Viimaks on mõju ka temperatuuril, kuna soojuspaisumise tõttu muutub mikrokomponentide vahemaa ja selle tõttu ka elektrijuhtivus. (Ru et al. 2022)

## Veamudeli kirjeldus

Inertsiaalandurit on võimalik kalibreerida, kuna esinevad teatud süstemaatilised ehk mittejuhuslikud vead, mis on konstantsel temperatuuril mõõtmiste käigus püsivad ja mida on võimalik empiiriliselt leitud kalibreerimisparameetrite rakendamisega vähendada. Peale nende esineb igal anduril ka müra ehk juhuslik viga, mis on igal mõõtmisel erinev ja mille tõttu anduri näit kõigub pidevalt päris näidu ümber. Juhuslik viga on tingitud peamiselt gaasimolekulide Browni liikumisest ümber seismilise massi, mistõttu seismilise massi harjakeste ja juhtivate elementide vahelise keskkonna dielektriline läbivus on pidevas muutumises ja seetõttu kõigub kindla kiirenduse juures ka juhtivus, mistõttu kõigub ka väljastatav näit (Yazdi et al. 1998: 2). Selle töö raames ei keskenduta juhuslikule veale, vaid kalibreerimismeetodi rakendamise abil kalibreerimisparameetrite leidmisele ja süstemaatilise vea vähendamisele. Inertsiaalandureid kalibreerides tehakse tavaliselt lähendus, et ühe telje päris näidu ja mõõdetud näidu vahel lineaarne seos. (Park et al. 2008: 2–3)

Kuigi näidu ja reaalse väärtuse vahel on lineaarne seos, siis kalibreerimisel ei eristata lineaarliiget ja vabaliiget, vaid sulgude sees paiknevat liidetavat, mida nimetatakse kõrvalekaldevektoriks ning sulgude ees olevat kahte tegurit, mis on mõlemad 3x3 maatriksid. Esimene tegur on skaalamaatriks, mis hõlmab endas kolme telje skaalaparameetreid. Selle tõttu, et kolmel teljel mõõtvad süsteemid ei pruugi asetseda üksteise suhtes täisnurkade all on peale skaalamaatriksi vaja kindlal teljel näit korrutada veel baasiteisendusmaatriksiga T. Neid kahte tegurit käsitletakse enamasti selguse mõttes eraldiseisvatena, aga nendes asetsevad parameetrid tegelikult ei kattu. See tähendab, et kui ühe maatriksi element aij reas i ja veerus j on mingi parameeter, siis on teises maatriksis kindlasti aij=1. Maatriksite korrutamisel saadakse seega ühine 3x3 maatriks, kus kahe parameetri korrutist kunagi olla ei saa. Vastavas maatriksis olevaid parameetreid koos kõrvalekaldevektori kolme parameetriga kutsutakse edaspidi kalibreerimisparameetriteks, kuna nende leidmisel on võimalik viia läbi toore näidu teisendus kalibreeritud näiduks. Eelneva põhjal on vektorkujul seos päris näidu ja mõõdetud näidu vahel aktseleromeetri puhul:

ar=TaKaam+ba+νa,i,

kus ar=ar,xar,yar,z tähistab reaalset kiirendusvektorit, mis sisaldab kiirenduse projektsioone päris maailmas kolmele risti olevale teljele, am=am,xam,yam,z tähistab mõõdetud kiirendusvektorit, mis sisaldab ühe mõõtmise näite kolmel teljel, Ta, Ka tähistavad vastavalt aktseleromeetri baasiteisendus- ja skaalamaatriksi ning ba kõrvalekaldevektorit, νa,i tähistab müravektorit katsel i, milles on juhuslik viga kolmel teljel. Samaväärsete kalibreerimisparameetritega mudel kehtib ka güroskoobi puhul, sest anduri tuvastatava pinge muutuse ning kiirenduse vahel esineb võrdeline seos. Erinev on vaid tähistus:

ωr=Tg Kg (ωm+bg+νi,g). (Tedaldi et al. 2014: 3-4)

Kõrvalekaldevektoris b=bxbybz on kolme telje kõrvalekaldeparameetrid. Tegelikkuses tähendab kõrvalekaldeviga seda, et isegi kui mõõdetav suurus on null, siis on anduri näit nullist erinev mingi kindla arvulise väärtuse võrra. Kui mõõdetav suurus suureneb, siis on anduri näit ikkagi sellesama arvulise väärtuse võrra suurem või väiksem kui mõõdetav suurus. Skaalamaatriksis K=sx111sy111sz on kolme telje skaalaparameetrid. Kui mingil teljel on skaalaparameeter erinev ühest, siis tähendab see praktikas seda, et andur tõlgendab mõõdetava suuruse ühikulist muutust valesti, näiteks kiirenduse suurenemisel kaks korda suureneb anduri näit 1,5 või 2,5 korda. Nii skaalamaatriksi kui kõrvalekaldevektori puhul on tähtis aru saada, et erinevalt baasiteisendusmaatriksist on nendes on üks parameeter iga telje kohta, mis just sellel teljel paiknevat süsteemi iseloomustab. (ibid.: 3-4)

Ideaalses situatsioonis on nii aktseleromeetri kui ka güroskoobi puhul risti olevate mõõtmistelgede vahel täisnurgad. Tootmises esineva ebatäpsuse tõttu on nii güroskoobi- kui ka aktseleromeetriteljed üksteisega veidi väiksemaid ja suuremaid nurkasid kui 90 kraadi. See tähendab, et ühe telje liikumise mõõtmine võib tegelikult sisaldada ka väikest mõõtmist teiselt teljelt. Lihtsuse mõttes defineeritakse aktseleromeetrile ja güroskoobile reaalsed teljestikud ning ideaalsed teljestikud. Aktseleromeetri teljestike puhul ühtib reaalse ja ideaalse teljestiku x-telg ja ideaalse teljestiku y-telg asub reaalse teljestiku x-teljega 90° nurga all. Ideaalsete teljestike teljed on suunatud peaaegu täpselt mööda inertsiaalanduri kiibi külgi, mistõttu on võimalik tekkiva vektori päris suunda reaalse objekti suhtes vaadata (vt. joonis …). Sellist kiibiga seotud teljestikku kutsutakse edaspidi töös füüsiliseks teljestikuks. Baasiteisendusmaatriksite abil saab viia aktseleromeetri teljestikust füüsilise korpuse teljestikku kiirendusvektor aa ja güroskoobi teljestikust nurkkiirusvektor ωg. Need maatriksid sisaldavad vastavate telgede omavahelisi nurkasid, need nurgad on visualiseeritud joonisel ... . Üldine kuju sellisele maatriksile oleks:

T= 1-γyzγzyγxz1-γzx-γxyγyx1,

kus γ mingi alaindeksiga viitab vastavate telgede vahelistele nurkadele. ()

Joonis ... . Kahe teljestiku baasiteisendusmaatriksis esinevad nurgad

Allikas: Tedaldi et al., 2014

Kui on vaja viia vektorid üle füüsilisse teljestikku on võimalik teha lähendus, et ideaalne aktseleromeetri teljestik ühtib füüsilise teljestikuga. Kahe tingimuse tõttu, mille järgi ideaalne vastav ideaalne teljestik loodi, on aktseleromeetri baasiteisendusmaatriksis vaja vaid kolme joondusparameetrit, aga kuna ideaalne güroskoobi teljestik ei pruugi ühtida, siis on güroskoobi omas vaja kuute:

Ta= 1-αyzαzy01-αzx001,  Tg= 1-γyzγzyγxz1-γzx-γxyγyx1.

Enda teljestikes kiirendus- ja nurkkiirendusvektoritest on võimalik saada päris teljestikus vektorit korrutades:

af=aa*Ta,  ωf=ωg*Tg. (Tedaldi et al. 2014)

Kirjeldatud veamudel põhineb eeldusel, et inertsiaalandurit kasutatakse tema normaalses tööpiirkonnas, kus mittelineaarsed efektid on väikesed võrreldes süstemaatiliste vigadega, mida selles lõigus on kirjeldatud. Samuti eeldatakse, et anduri temperatuur püsib kalibreerimise vältel ligikaudu konstantne ning temperatuuri mõjust tulenevaid parameetrite muutusi ei arvestata. Juhusliku vea teada saamine ei ole kalibreerimisel kasulik, kuna see ei ole püsiv ja muutub igal näidu võtmisel, mistõttu proovitakse selle väärtust tuua võimalikult lähedale nullile, võttes igal mõõtmisel suure hulga näitude aritmeetiline keskmine. Keskmine juhuslik viga peaks olema null, kuna näit kõigub alati mingi arvulise väärtuse ümber. Kui kalibreerimine õnnestus, siis teades veamudelit saab suurendada mõõdetud näidu täpsust liites kolmeteljelisele näiduvektorile kõrvalekaldemaatriks ja korrutades tulemus skaala- ja baasiteisendusmaatriksitega.

# Kalibreerimismeetod ja katsemetoodika

Selles peatükis kirjeldatakse kalibreerimismeetodi teoreetilist tausta ja selles töös spetsiifilist metoodikat katse läbi viimisel.

## Ülevaade

Uurimistöös järgitakse kalibreerimismeetodit, mida kirjeldati 2014. aastal avaldatud teadustöös, mis on inertsiaalandurite kalibreerimise vallas saanud üheks tsiteerituimaks. Tegemist on niinimetatud manuaalse kalibreerimismeetodiga, mis võimaldab inertsiaalandureid kalibreerida andurit käsitsi erinevatesse asenditesse pannes ilma ühegi abivahendi kasutamiseta. Kalibreerimine koosneb kahest etapist. Esimest etappi kutsutakse edaspidi staatiliseks testiks ning selle alguses asetatakse andur staatilisse asendisse ning proovitakse andurit hoida võimalikult paigal, et anduri ainuke tunnetatav kiirendus oleks ainult raskuskiirendus ning hakatakse näite nii aktseleromeetrilt kui ka güroskoobilt kindla ajavahemiku Tinit vältel. Teises etapis ehk dünaamilises testis liigutatakse andurit erinevate staatiliste asendite vahel, kusjuures anduri liigutamisel asendite vahel võetakse näite güroskoobilt ja staatilise positsiooni saavutamisel võetakse näite aktseleromeetrilt. (Tedaldi et al. 2014: ...)

Manuaalse kalibreerimismeetodi erinevus klassikalisest kalibreerimisest seisneb selles, et kalibreerija ei pea teadma anduri asendit ehk anduri telgede paiknemist maapinna ja raskuskiirenduse vektori suhtes. Selline kalibreerimismeetod ei vaja seega täpseid statiive, mis andurit kindla nurga võrra ja kindlasse asendisse panna suudavad. Antud teadustöö ei olnud esimene, mis manuaalset kalibreerimist kirjeldas, kuid on üks populaarsemaid, kuna selle tulemused põhinesid suurele andmehulgale, mis saadi nii simulatsioonides kui ka päris katsetes inertsiaalandurit kalibreerides, kusjuures kalibreerimise täpsust oli võimalik täpselt hinnata, kuna simulatsioonides anti inertsiaalandurile kindlad teadaolevad kalibreerimisparameetrid ning katsetes kasutati juba tehases hästi kalibreeritud inertsiaalandurit, mille kalibreerimisparameetrid olid teada, aga mida mõõtmiste tegemisel andurile ei määratud, et neid võrrelda manuaalse kalibreerimise käigus leitud parameetritega. Samuti pakuti selles välja kolm olulist muutust kalibreerimise täpsuse suurendamiseks: Runge-Kutta integreerimise, müratausta määramiseks Allani varieeruvust  ja staatilise positsiooni tuvastaja algoritmi kasutamine. Selles uurimistöös vaadatakse erinevate mõõtmisviiside kasutamise mõju just selle kalibreerimismeetodi kontekstis, aga selle tulemusi võib üldistada ka sellistele manuaalse kalibreerimise meetoditele, mis vastavaid kalibreerimise õnnestumise tagamise tehnikaid ei kasuta. (Tedaldi et al. 2014: 3)

Enne vastava kalibreerimismeetodi kasutamist proovis uurimistöö autor andurit kalibreerida, paigaldades mehhaanilist statiivi (vt. 3.5.) kasutades andurit erinevatesse positsioonidesse ja teades vastavas positsioonis raskuskiirenduse jaotust kolmele anduri teljele on võimalik raskuskiirenduse projektsioone anduri näitudega võrrelda ja vähimruutude meetodi abil leida kalibreerimisparameetrid, mis kõige paremini rahuldavad lineaarvõrrandisüsteemi, milles on iga positsiooni kohta lineaarvõrrand, kus teada on näit ja reaalne väärtus kolmele teljele ning tundmatud on maatriksites olevad kalibreerimisparameetrid. Sellise kalibreerimisega ei suudetud ühelgi korral saavutada kalibreerimisparameetreid, mis mõõtmiste täpsust suurendaksid 4. peatükis kirjeldatud kontrollkatsetele tuginedes. Kalibreerimine ebaõnnestus, sest mehhaanilise statiivi liikuvustolerants ühes asendis või ebatäpne anduri kinnitus statiivi külge tähendas, et andur ei olnud täpselt selles asendis, kus teoreetiline raskuskiirenduse jaotus kolmele teljele leiti ehk lineaarvõrrandid lahendati selliselt, et teadaolevad raskukiirenduse projektsioonid oli valed. Manuaalne kalibreerimismeetod sellist täpsust ei nõua, mistõttu on see unikaalselt kasulik inimestele, kellel ei ole ligipääsu kõrge täpsusega kalibreerimisseadmetele.

## Aktseleromeetri kalibreerimise põhimõte

MEMS–aktseleromeetri manuaalse kalibreerimise põhimõtteks on paljude positsioonide näitude põhjal kalibreerimisparameetreid muutes kohandada kiirenduse projektsioonide väärtuseid, et kiirendusvektori moodulväärtus oleks võimalikult lähedal raskuskiirendusele ehk kehtiks:

gx2+ gy2+ gz2=g,

kus gtelg tähistab raskuskiirenduse projektsiooni vastavale teljele ja g tähistab raskuskiirenduse moodulväärtust. Selleks kasutatakse Levenberg–Marquardti algoritmi, mille abil tahetakse teha võimalikult väikeseks kõikide positsioonide vähimruutude summa L:

La=i=1M(g2-TaKaam,  i+ba2),

kus TaKaam,i+ba tähistab kalibreerimisparameetrite abil kohandatud aktseleromeetri näitu (vt. 2.4.). Seejuures tähistab M positsioonide arvu, millesse andur kalibreerimise käigus pannakse ja am,  i mõõdetud keskmist näitu positsioonis i. Varasemalt esitatud veamudelist on puudu kindla näidu müravektor νi,a, sest igas positsioonis tehakse palju mõõtmisi ning vektoris am on telgedel mõõdetud keskmiste näitude väärtused. Aritmeetilise keskmise võtmine vähendab müra mõju kalibreerimisele, sest näit varieerub müra tõttu mingi kindla mõõdetud väärtuse ümber. (Tedaldi et al. 2014: )

See, kuidas täpselt Levenberg–Marquardti algoritm kõikide positsioonide näitudega sobivaimad kalibreerimisparameetrid leiab, ei ole selle uurimistöö kontekstis oluline ja statistiliselt keeruline. Oma loomult on see algoritm sarnane Gauss-Newtoni meetodiga, nimelt muudab ta parameetreid ehk võtab samme selliselt, et vähimruutude summa väärtus väheneks matemaatiliselt sarnaselt. Levenberg–Marquardti algoritmi erinevus on aga selles, et see suudab kohandab enda sammu suurust olenevalt sellest, kui palju muutus väiksemaks vähimruutude summa viimase sammuga. Mida rohkem vähimruutude summa vähenes, seda suuremat sammu algoritm järgmisena teeb. Sellega väldib algoritm liiga suure sammu võtmist, kui kalibreerimisparameetrite väärtus on lähedal tõelistele ning võtab suuremaid samme kui parameetrite väärtused on kaugemal tõelistest, mistõttu võtab selle meetodiga kalibreerimine ka vähem aega arvutuslikult. Ühe sammu võtmine tähendab kõikide parameetrite muutmist, ning parameetrit θ muudetakse vastavalt dLdθ tuletise väärtusele. Tuletise väärtusest ja märgist selgub, kui tundlik parameeter on ning kuhu poole seda liigutada tuleb, kusjuures igal sammul leitakse parameetrite muutmise kombinatsioon, mis vähimruutude summat vähendab. Sellise keerulise algoritmi kasutamine on vajalik ja MEMS-aktseleromeetrite kalibreerimisel laialt levinud, kuna vähimruutude summa sõltuvus parameetritest ei ole lineaarne ning ühe kalibreerimisega on vaja suure andmehulga pealt korraga leida 9 tundmatut kalibreerimisparameetrit:

θa=[αyz, αzy,αzx,sa,x, sa,y,sa,z,ba,x,ba,yba,z] (Tedaldi et al. 2014). (Hartley et al. 2004: 600–601)

Aktseleromeetri kalibreerimiseks saadavad näidud võetakse just staatilistes asendites andurit hoides. Juhusliku vea ehk müra tõttu varieerub anduri näit kogu aeg ning selleks, et kindlustada, et andurile ei mõju mõõtmiste tegemise ajal teisi kiirendusi peale raskuskiirendusega kasutatakse staatilise positsiooni tuvastajat. Tegemist on algoritmiga, mis vaatab viimase N mõõtmise käigus esinevat näitude statistilist varieeruvust ja arvutab ajahetkel t koguvarieeruvuse kolme telje andmete jaoks järgmise valemi abil:

ς(t)=vartwax2+vartway2+vartwaz2,

kus vartwatelg tähistab aktseleromeetri näidu statistilist varieeruvust vastaval teljel aja tw jooksul. Seda varieeruvust arvutatakse järgmiselt:

vartwax=1N i=1Nax(ti)-ax2,

kus ax(ti) tähistab ajahetkel ti tehtud mõõtmise x-teljelist näitu, ax tähistab x-teljeliste näitude aritmeetilist keskmist viimase N mõõtmise jooksul. Neid valemeid kasutades arvutab arvutiprogramm koguvarieeruvust pärast iga mõõtmise tegemist ja juhul, kui varieeruvus ς(t) ületab staatilise testi käigus arvutatud nullvarieeruvuse ςinit väärtust, siis järeldatakse sellest, et andur ei ole enam staatiline ning kui lõpuks ςt<ςinit , siis alustatakse vastavas poosis näitude võtmist algusest peale. Nullvarieeruvus pannakse paika staatilise testi ajal, selleks võetakse kõikidel telgedel eraldi aritmeetiline keskmine kõikidest arvutatud varieeruvuse väärtustest ja seejärel arvutatakse koguvarieeruvus eelnevalt näidatud viisil. Selle staatilise positsiooni tuvastaja juures on tähtis aru saada, et see ei vaata vaid viimast mõõtmist, vaid vaatab varieeruvust koos viimase N näiduga. Selline tuvastaja suudab väga hästi mürataustast eristada isegi väga nõrka, aga järsku anduri liikumist, näiteks mingi eseme asetamist lauale, millel inertsiaalandur parasjagu mõõtmisi teeb. ()

## Güroskoobi kalibreerimise põhimõte

Kui inertsiaalanduri aktseleromeetri kalibreerimine kulges samamoodi kui eraldiseisva MEMS-aktseleromeetri kalibreerimine, siis MEMS-güroskoobi puhul kasutatakse unikaalset meetodit, mis toetub aktseleromeetri kalibreerimisele. Güroskoobi näite võetakse anduri liigutamisel ühest staatilisest asendist teise. Aktseleromeetri näitudest saab raskuskiirenduse vektori asendi anduri teljestikus mõlemates asendites. Neid reaalseid nurkasid saab võrrelda güroskoobiga mõõdetud nurkadega, mis saadakse nurkkiirust ajas integreerides. Güroskoobi kalibreerimisel on lihtsam see, et staatilisel testi näitude põhjal saab paika panna bg, sest ωr=0 ehk andur on paigal. Nurkkiiruse näit kolmel teljel põhineb seega ainult kõrvalekaldevektoril ning siit saadakse nurkkiiruse näitu keskmistades aja Tinit vältel kätte vastavad kalibreerimisparameetrid:

0=Tg Kg ωm+bg⟹ωm=-bg. (Tedaldi et al. 2014: 4)

Aeg Tinit ehk staatilise testi ajaline pikkus pannakse paika kasutades teist statistilist näitajat, Allani varieeruvust. Seda vaadatakse eraldi suurusena igal teljel:

σa2=12Kk=1Kωm,k-ωm,k-12,

kus K on mõõtmiste arv, mis tehakse anduri sageduse f korral aja T=Kf jooksul. Katseliselt lastakse anduril staatiliselt güroskoobi näite võtta ning igal ajahetkel arvutada Allani varieeruvus seni kogutud näitude põhjal. Seejärel on võimalik graafikus, kus y-teljeks on Allani varieeruvus σa2 ja x-teljeks aeg T, vaadata, mis ajahetkel  varieeruvus stabiliseerub ehk mis hetkest ei ole Allani varieeruvus enam suures languses. See ajahetk ongi Tinit ja Allani varieeruvus annab aimu sellest, et mis minimaalse aja jooksul tuleb staatilise testi ajal güroskoobi näite võtta selleks, et kõrvalekaldeparameeter bg sisaldaks minimaalselt mürast tingitud juhuslikku viga. Antud uurimistöös kasutatud anduri Allani varieeruvuse graafikut on näha joonisel ..., selle põhjal pandi paika, et Tinit=…. (Fong et al. 2008: 3)

Baasiteisendusmaatriksis on seevastu güroskoobil 6 parameetrit, mistõttu dünaamilise testi ajal peab kokku ikkagi leidma 9 tundmatut:

θg=γyzγzyγxzγzxγxyγyx sg,xsg,ysg,z.

Analoogselt aktseleromeetrile pannakse güroskoobi puhul paika vähimruutude summa, mida Levenberg-Marquardti algoritmi abil minimaliseeritakse:

Lg=k=2M(ua,k-ug,k2),

kus ua,k tähistab kiirenduse ühikvektorit positsioonis k. Sellise vektori komponendid saadakse jagades kiirendusvektori kõik komponendid kiirendusvektori moodulväärtusega ehk ua,k=akak. Seevastu ug,k tähistab güroskoobi näitude integreerimisel saadud ühikvektorit, kui enne integreerimist oli ühikvektor ua,k-1 suunaline ehk suunatud mööda eelmise positsiooni kiirendusvektorit. ug,k leidmisel kasutatakse Runge–Kutta 4. järku integreerimist, mis võimaldab tavalisest erinevalt tavalisest integreerimisel arvestada nurkkiiruse muutumisega mõõtmiste vahel, kuna andur võimaldab mõõtmisi teha vaid mingi ajavahemiku ∆t tagant, mis ei ole lõpmatult väike. Runge–Kutta integreerimine võimaldab ühikvektori suuna muutumise ajavahemiku ∆t jooksul jagada etappideks, mis viib täpsema tulemuseni. (Tedaldi et al. 2014: 5)

## Kolm mõõtmismeetodit

Antud uurimistöö praktilises osas teostati Tedaldi manuaalset kalibreerimismeetodit järgides inertsiaalanduri kalibreerimine kolmel viisil: asetades andur erinevatesse positsioonidesse manuaalselt, suunaja abil ning mehaanilist statiivi kasutades. Eesmärgiks oli aru saada, kas teatud programmi või abivahendi kasutamisel on kalibreerimismeetodit võimalik muuta täpsemaks. Järgitavas kalibreerimismeetodis paigaldatakse inertsiaalandur suvalistesse positsioonidesse ning ainukeseks tingimuseks on see, et andur ei tohi olla kaks korda samas asendis.

Tedaldi et al. teadustöös ei täpsustatud aktseleromeetri puhul kindlat mõõtmiste arvu ühes positsioonis, aga aja ja täpsuse kompromissina keskmistati antud uurimistöös 1000 mõõtmise näite (Draganová et al. 2014: 3). Sellist mõõtmiste arvu ühes positsioonis on kasutatud ka teistes aktseleromeetri kalibreerimis teadustöödes, aga lõpuks sõltub see kindlast andurist ning selle müratasemest, mistõttu vaadati kolme telje kiirenduse näitude Allani varieeruvusi ajas, et leida vähim mõõtmiste arv, mille korral on müratausta mõju minimaalne.

## Mehaanilise statiivi ehitus

## Andmete kogumine ja salvestamine

# Mõõtmisviiside mõju hindamine kalibreerimisele

## Kontrollkatsete läbiviimine

Esimeseks kontrollkatseks, mis teostati, oli kolme mõõteviisiga leitud aktseleromeetri kalibreerimisparameetrite kontrollimine suurema andmehulga peal, mille andmed koguti eraldi mõõtmisena. Selleks kasutati mehaanilist statiivi, kuna see võimaldas võimalikult täpselt ja kerge vaevaga andurit eri positsioonides hoida.

Kokku võeti 62 kontrollpositsiooni sellisel viisil, et iga kahe positsiooni vahel pidi andurit pöörama 30° sammu võrra. Nii oli võimalik saada mitmekesist infot kõikide kalibreerimisparameetrite kohta, kuna iga skaala- ja kõrvalekaldeparameeter mõjutab anduri näitusid vaid ühel teljel ning joondusparameeter  kahe telje näitusid. Positsioonide valik tehti nii, et need ei kattunud mehaanilise statiiviga eelnevalt kalibreerimiseks kasutatud positsioonidega. Sellega prooviti minimaliseerida selle kalibreerimismeetodi eelist kontrollimisel, kuid tasub tõdeda, et sellegipoolest on võimalik, et ka kontrollkatsel esinesid näiteks juhtmetele avaldatavast tõmbest tulev müra või muud vead, mida sellise katsemeetodi juures võib kohata.

Katse ajal koguti andmeid sama mõõtmissagedusega nagu kalibreerimisel ehk 70Hz ning enne andmete kogumist leiti igaks juhuks uuesti 120 sekundilise testi vältel staatiline lävend, vt. peatükk … . Suure positsioonide arvu ja katseks kulunud aja tõttu ei hakatud tegema kordusmõõtmisi: seda ei nähtud ka vajalikuna, sest igas positsioonis tehti müra vältimiseks sama suur arv mõõtmisi kui kalibreerimisel ja mehaanilise statiivi kasutamise tõttu oli inertsiaalandur kogu aja statsionaarne ja peaaegu identses positsioonis, mistõttu paljude positsioonide keskmiste näitude põhjal antav hinnang oli piisav ja korduskatsete lisandväärtus ei oleks olnud suur.

Teise kontrollkatse põhimõtteks oli nurga integreerimise abil kontrollida güroskoobi kalibreerimist. Ka see ei ole otsemõõtmine ning ei ole ka liiga usaldusväärne viis leida anduri mõõtetäpsust, ent see on hea ning teistsugune võimalus mõõteviiside omavaheliseks võrdlemiseks. Selle jaoks oli vaja seadet, mis oleks suutnud andurit stabiilse kiirusega kindla nurga võrra pöörata.

Teise katse läbiviimiseks kasutati motoriseeritud statiivi, mille kõige viimane disain oli lihtsalt lai alus, mille peal oli kahepoolne teip ning mille külge oli kruvitud SER0067 servomootor. Inertsiaalanduri jaoks oli 3D modelleeritud ja prinditud spetsiaalne statiiv, mis mootori plastotsikuga ühendus ja mida mootori külge kruvida sai. Nagu kõigil teistel katsetel, kasutati ka siin ESP32 mikrokontrollerit nii servomootori juhtimiseks kui ka inertsiaalanduriga suhtlemiseks. (vt. joonis …)

Joonis … . Motoriseeritud statiiv

Allikas: Autori erakogu

Selle katse õnnestumiseks pidi mootor inertsiaalandurit ühel teljel võimalikult aeglaselt pöörama. Kiirus ei tohtinud samas olla liiga madal, kuna sel juhul oli märgata teatud vibratsiooni ja värisemist, mistõttu seati kiiruseks 10° sekundis. Katses kasutati positsiooniservot, mis võib pöörata 360° ulatuses suhteliselt täpselt: selle mootori tootja poolt määratud absoluutne viga on ≤1°, aga see ei suutnud hoida stabiilset kiirust. (DFRobot) Selle tõttu ei saanud güroskoobi näite otseselt võrrelda anduri väljunditega ning selle asemel otsustati integreerimise kasuks.

Katse õnnestumiseks oli tähtis, et mootori pööramisel tehtaks güroskoobi mõõtmiseid võimalikult ühtlaste ajavahemike tagant. Selle tõttu mõõdeti andmeid nii siin kui mujal sagedusega 70 Hz, kuna sellest kiiremaks minnes ei tulnud güroskoobi kalibreerimine mingil põhjusel välja.

Andur pööras nurga 180° ligikaudse kiirusega 10°/s, pärast mida läks andur tagasi algpositsiooni. Selle tõttu, et katse oli täiesti automaatne ning igas positsioonis tehti güroskoobiga vaid üks mõõtmine samal ajal kui teistes katsetes võeti aktseleromeetri kalibreerimisel 1000 mõõtmist ühest positsioonist, korrati pööramist … korda.

## Kontrollkatsete põhimõtted

Nagu kirjeldatud peatükis …, siis on aktseleromeetri kalibreerimise põhimõtteks kohandada kiirenduse projektsioonide väärtuseid, et kiirendusvektori moodulväärtus oleks raskuskiirendus:

gx2+ gy2+ gz2= g.

Järgnevalt kirjeldatud vead leitakse esmalt kasutades katsest kogutud tooreid näite, pärast mida leitakse vead erinevalt kalibreeritud anduri abil, rakendades katses kogutud näitudele vastavaid kalibreerimisparameetreid.

Kalibreerimise õnnestumise hindamiseks vaadatakse esmalt ruutkeskmist viga, seda on tehtud ka paljudes teistes aktseleromeetri kalibreerimisega seotud teadustöödes. (García et al. 2020: 16) Seda meetodit kasutatakse, sest väljundis peegeldub paremini see, kui näit kõigub rohkem päris väärtuse ümber ehk absoluutne viga on suurem. Keskmine suhteline või keskmine absoluutne viga on sellisele kõikumisele vähem tundlik, kuna eri positsioonides esinevad vastasmärgilise kõikumised taanduksid välja või vähemalt omaksid vähem kaalu. (Chai, Draxler 2014: 1)

Ruutkeskmise vea arvutamiseks kasutatakse valemit:

σruutkeskmine=1N*i=1Nai-gteoreetiline,

kus leitud ai on kolme telje näitude põhjal leitud kiirendusvektori moodul positsioonis i ja gteoreetiline  on raskuskiirendus teatud laiusel ja kõrgusel merepinnast. N tähistab erinevate positsioonide koguarvu.

Ruutkeskmine vea abil ei ole võimalik määrata sensori absoluutset mõõtemääramatust ja seega anduri päris mõõtetäpsust, ent kalibreerimata ning eri viisidel kalibreeritud andmehulkade ruutkeskmist viga võrreldes on võimalik teha teatud järeldusi selle kohta, kumb kalibreerimine tuli paremini välja ning kui suur on vahe.

Teiseks vaadatakse kontrollkatse kolme telje näitude põhjal eri kalibreerimisparameetrite korral arvutatud raskuskiirenduse absoluutset erinevust päris raskuskiirendust:

Δg=1Ni=1N(||ai||-gteoreetiline).

Niiviisi leitakse kõikides positsioonides absoluutsete erinevuste aritmeetiline keskmine nii kalibreerimata kui ka kalibreeritud näitude jaoks. Võrreldes neid kahte on võimalik hinnata, kas mingi kalibreerimismeetodiga on märgata kõrvalekalde tendentsi mingisuguse muu liikumise tõttu ehk raskuskiirendus tuleb pidevalt suurem, kui ta olema peaks.

Kolmandaks vaadatakse keskmist absoluutset erinevust, kui on võetud vaid need 10% andmetest, milles viga on suurim (kasutan tähist ∆g10%). See näitab, kas mudel rahuldab kõiki positsioone enam-vähem sama hästi, või on osad positsioonid, kus kalibreerimine eriti hästi välja ei tulnud. See on oluline, kuna see annab aimu selle kohta, et mingil kindlal teljel ei ole mingi kindel kalibreerimisparameeter päris õige, mis vihjab sellele, et mingil teljel jäi kalibreerimisel andmeid väheseks.

Teise kontrollkatse matemaatiliseks aluseks oli güroskoobi leitud nurkkiiruse integreerimine läbi aja ning leitud kogunurga võrdlemine nurgaga, mille võrra servomootor andurit päriselt sellel teljel pööras. Mõõdetud nurga valem on seega:

θmõõdetud=ωtelg​tdt,

kus ωtelg​(t) tähistab nurkkiirust ajahetkel t.

Kuna mõõtmiseid tehakse stabiilse ajavahemiku tagant ning koodis on isegi kontrollalgoritm, mis päris sagedust jälgib, siis muutub integreerimine lihtsaks aja ja nurkkiiruste korrutiste summaks:

θmõõdetud= ∆t i=1Nωtelg,  i.

Sel viisil saab arvutada mõõdetud nurga kalibreerimata ja eri mõõteviisidega kalibreeritud näitudega ning absoluutsete erinevuste võrdlemisel on võimalik võrrelda mõõtevisiide täpsust:

∆θ=θtegelik-θmõõdetud.

Kui ∆θ on väiksem kui 1°, siis ei ole täpsuse hindamine võimalik, kuna sel juhul võib viga tulla ka servomootorist endast ning mitte güroskoobi kalibreerimistäpsusest.

## Kontrollkatsete tulemused

Tabel … . Ruutkeskmine viga eri katsetel saadud parameetrite rakendamisel andmehulgale

| Katse | Kalibreerimata näit | Käsitsi kalibreerimine | Käsitsi suunajaga kalibreerimine | Statiiviga kalibreerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1365 | 0,02302 | 0,02527 | 0,01405 |
| 2 |  | 0,01995 | 0,02321 | 0,01921 |
| 3 |  | 0,02273 | 0,02767 | 0,02216 |
| Keskmine | 0,1365 | 0,02190 | 0,02538 | 0,01847 |

Kõigi kolme mõõteviisi puhul näha väga märgatavat ruutkeskmise vea vähenemist, keskmiselt vähenes ruutkeskmine viga 84%. Kõige väiksem oli viga statiiviga kalibreerimisel, mis oli ootuspärane, kuna sellega saavutab andur mitmekesiseid, aga stabiilseid positsioone.

Ootamatuks osutus aga see, et suunajaga kalibreerimisel ruutkeskmine viga märksa suurem isegi käsitsi kalibreerimisest ning sellel võib olla mitu põhjust, millest autor peab kõige tõenäolisemaks ebastabiilsetes poosides ette tulnud käe värinat, kui seevastu ilma suunajata asetati andur tihedamalt stabiilsematesse poosidesse, kus andur oli kindlamalt vastu lauda.

Tabel … . Keskmine absoluutne viga eri katsetel saadud parameetrite rakendamisel andmehulgale

| Katse | Kalibreerimata näit | Käsitsi kalibreerimine | Käsitsi suunajaga kalibreerimine | Statiiviga kalibreerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,040090 | -0,003466 | 0,000408 | -0,001743 |
| 2 |  | -0,001355 | 0,003829 | 0,004049 |
| 3 |  | 0,002781 | 0,002900 | -0,000923 |
| Keskmine | 0,040090 |  |  |  |

Tabel … . Keskmine absoluutne viga 10% suurima absoluutse veaga väljunditel rakendades eri katsetel saadud kalibreerimisparameetreid

| Katse | Kalibreerimata näit | Käsitsi kalibreerimine | Käsitsi suunajaga kalibreerimine | Statiiviga kalibreerimine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| Keskmine |  |  |  |  |

Teise kahe vea puhul on märgata täpselt sama mustrit mis oli ka ruutkeskmisel veal, nimelt on väikseim viga statiiviga kalibreerimisel ja suurim viga suunajaga kalibreerimisel. Samuti ei paista absoluutsest veast välja mingit kõrvalekallet, kuna kõigil kolmel mõõteviisil on absoluutne viga sarnases suurusjärgus. Suunajaga kalibreerimisel on kõigil korral keskmine absoluutne viga samamärgiline, kuid madala vea korral ei ole see nii väikese katsete valimi korral märk süstemaatilise kõrvalekalde tekkest kalibreerimisel.

## Mõõteviiside järjepidavuse hindamine

Tabelitest …, … ja … saadud andmete põhjal on võimalik anda vigade kohta keskmine fluktueerimine erinevate mõõteviiside korral.

# Kokkuvõte

Kokkuvõte on kahe lehekülje pikkune, seal sõnastatakse eesmärgi täitmine ja antakse vastus sissejuhatuse uurimisküsimusele või -küsimustele. Samuti tõdetakse, kas hüpotees leidis kinnitust või mitte. Esitatakse kõige olulisemad järeldused, milleni töö käigus jõuti.

Kirjeldatakse tekkinud ja edaspidist uurimist vajavaid probleeme, kuid uusi andmeid enam ei esitata. Kokkuvõttes ei viidata kirjandusallikaile, ei esitata enam uusi andmeid, järeldusi ega püstitata uusi probleeme.

# Kasutatud materjalid

-Cao, H. (2024). MEMS Inertial Device.  Loetud: https://mdpi-res.com/bookfiles/book/8872/MEMS_Inertial_Device.pdf?v=1751677730 , 04.10,2025

DFRobot. High Torque Waterproof Digital Servo with Magnetic Encoder (35KG, 360°, IP54). Loetud: https://www.dfrobot.com/product-2790,html?srsltid=AfmBOoq3EPIfU5yb400bQ8WR1G81WAPsd3O4905WQRQr9ZA1NmdfmkXG , 23.11.2025

-Fong, W. T., Ong, S. K., Nee, A. Y. C. (2008) Methods for in-field user calibration of an inertial measurement unit without external equipment. Loetud: https://www.researchgate.net/publication/228788329_Methods_for_in-field_user_calibration_of_an_inertial_measurement_unit_without_external_equipment , 04.10,2025

García, J. A., Lara, E., Aguilar, L. (2020) A Low-Cost Calibration Method for Low-Cost MEMS Accelerometers Based on 3D Printing. Loetud: https://www.mdpi.com/1424-8220/20/22/6454, 22.11.2025

Chai, T., Draxler, R. R. (2014) Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?. Loetud: https://gmd.copernicus.org/articles/7/1247/2014/gmd-7-1247-2014.pdf , 22.11.2025

-Invensense. ICG-20660/L Datasheet. Loetud: https://invensense.tdk.com/download-pdf/icg-20660l-datasheet/ , 04.10,2025

Physikalisch-technische Bundesanstalt g-Extractor. Loetud: https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/fb-11-sis/g-extractor.html, 22.11.2025

-Savage, P. (1998) Strapdown Analytics. Loetud: https://strapdownassociates.com/Strapdown%20Analytics%20II%20Part%201.pdf , 04.10,2025

-Strout, Z. (2025) How does an IMU work? Loetud: https://www.sagemotion.com/blog/how-does-an-imu-work , 06.10,2025

-Tedaldi, P., Pretto, A., Menegatti, E. (2013) “A robust and easy to implement method for IMU calibration without external equipments”. Loetud: https://www.researchgate.net/publication/273383944_A_robust_and_easy_to_implement_method_for_IMU_calibration_without_external_equipments , 04.10,2025

# Lisa

# Resümee

Töö lõppu lisatakse eesti- ja inglisekeelne resümee, mille koostamist õpetatakse vastavalt eesti keele ja inglise keele tunnis. Nii eesti- kui inglisekeelne resümee algavad uurimistöö pealkirjaga ning resümeede pikkus ei ületa ühte lehekülge. Inglisekeelne resümee (Abstract) peab sisaldama inglisekeelset töö pealkirja.

# Abstract

# Kinnitusleht

Uurimistöö autorina kinnitan, et

• koostasin uurimistöö iseseisvalt ning kõigile töös kasutatud teiste autorite töödele ja

andmeallikatele on viidatud;

• uurimistöö vastab Tallinna Reaalkooli uurimistöö juhendile;

• olen teadlik, et uurimistööd ei edastata teistele tulu teenimise eesmärgil ega jagata teadlikult

plagieerimiseks.

…………………………………………….…………………………

kuupäev/nimi/allkiri

Juhendajana kinnitan, et uurimistöö vastab Tallinna Reaalkooli uurimistöö juhendile ja lubatakse kaitsmisele.

Juhendaja

………………………………………….……………..……………..

kuupäev/nimi/allkiri